[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司
            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net 

TO：                                  Company：
Tel：                                  Fax：

Subject：                               Date：                                         
TESA测高仪的功能特点 

1、 TESA测高仪是一台独立电源的测高仪。它适用于测量外表面、内表面、台阶、深度和间距的尺寸，它还适用于测量形状和位置误差，例如垂直度和直线度。
2、  本测高仪是一个模块化设计系统，故用户可根据使用要求，选购所需要的部      分。
3、 操作者能借助内装电子泵产生的气垫，轻快地使测高仪在平面上移动。
4、 被测值即刻在控制台上显示、无需操作者作费时的人为运算。
5、 可作1维测量、2维测量、角度测量。
6、 可编制和执行1维或2维测量程序，包括公差和统计计算（X、CP、CPK、等）
7、 可存储99个测量程序，每个程序可64个参数，共可存储3000个测量结果。
8、 长度标准采用光栅。
9、  为了保证仪器精度长期不变，测量头的自动装置和导轨系统是相互分开的悬挂式。
10、不论测高度，还是测垂直度、直线度，对系统误差均进行修正，从而提高了测量精度。
11、可在内置打印机上打印，也可输出到外接打印机在A4纸上打印。
12、测圆表面时，可自动搜索到转折点。
13、测头直径值自动补偿，即可作补偿测头直径值的测量。
14、测量时也可表示链式尺寸。
15、可显示变动量，从而用作平行度误差等的测量。
16、测量值可直角坐标值显示，也可极坐标值显示。
17、检测后，可以逐一对存储的测量结果进行检查，以检查有无粗大差错。
18、可作坐标原点平移、坐标旋转，从而建立要求的坐标系。
19、可以设置理论点（虚点）。
20、由在一圆周上均匀的几个实际圆测量，计算它们的回归圆直径，回归圆的圆心位置。
21、使用IG--13测头，可以测垂直度、直线度，测量结果可打印--曲线，可显示实际垂直度的最小二乘直线的直线度误差。
22、对测量文件可进行检查修改、删除、复制。
23、可提供统计分析软件。
24、具有系统“自测”检查功能。

TESA MICRO-HITE 数显测高仪
1、技术资料：
     型            号     测量显示范围      最大误差

MICRO-HITE  350       365mm        ( 2+3L ) um     

MICRO-HITE  600       615mm        ( 2+3L ) um

MICRO-HITE   900       920mm        ( 2+3L ) um    

测量不确定度（2+3L）毫米（L单位米）
    重复性+2s-2s小于等于2um
    用TESA IG--13测头（No.07.60140）时，垂直度和直线度的最大测量误差
   （正向测量和侧向测量时）：3um
    控制台上显示的分辨率：0.0005/0.001/0.01/0.1/1mm
    允许测头移动速度：300mm/s
    取样时测力1.6N正负0.25N
    接口RS232 
2、供货范围介绍：
     2.1 带“POWER PANEL”控制台的350数显测高.NO07.30033+07.60163
           NO.07.30033包括下列条件：
      TESA MICRO-HITE 350主机NO.07.30033       
TESA MICRO-HITE 350主机NO.07.30034      
TESA MICRO-HITE 350主机NO.07.30035      
标准配置:
      可充电电池盒 NO.07.60141         2
      电子泵NO.07.60142        2
      电源转换器NO.47.61054        2
      电源转换器的电源线 NO.47.61055        1
      标准测头固定臂 NO.07.60143          1
       5mm  硬制合金球测头 NO.07.60062         1
      标准件用于检定直径常数   标准尺寸 20.00mm NO.07.60150          1
      防尘罩NO.07.60152或NO.07.60153         1
      SCS的合格证书 1set
      仪器使用说明书  1
必选配件:
1D控制台   07.60145
2D控制台   07.60163
2.2 选购件
        2.2.1 IG-13 数字式探头组 NO.07.600140
                包括：
                 IG-13 数字式探头 NO.07.60139        1
                   用于IG-13 探头的固定臂 NO.07.60138        1
     2.2.2 测针类
           （1）3mm硬质合金测针 NO.07.60061
             （2）10mm硬质合金测针 NO.07.60060
             （3）测针，为硬质合金桶状测头，用于测量圆柱孔和内螺纹。
                   直径D 为2.2mm，用于测M3至M16螺纹 NO.07.60066
                       直径D 为4.5mm，用于测M6至M48螺纹 NO.07.60067 
                       直径D 为9.7mm，用于测M12至M150螺纹   NO.07.60068
              （4）测针，为为硬质合金盘状测头，用于测槽、太肩等形状处尺寸
                   圆盘厚E=1mm，盘直径4.5mm NO.07.60074
                       圆盘厚E=2mm，盘直径14mm NO .07.60075  
圆盘厚E=3mm，盘直径19mm NO.07.60076
              （5）测针，为圆柱形测头，圆柱直径2mm NO.07.60082
              （6）测针，有硬质合金形测头M1.4连接螺纹
                      测头直径1mm NO.18.60201
                        测头直径2mm NO.18.60202
                          测头直径3mm NO.18.60307
                         多用测针固定杆，用于固紧螺纹为M1.4和M2.5的小测针       

NO.07.60096
              （7）测针，为硬质合金圆柱测头，圆柱直径10mm长度12mm。测      

针其余部位为谇硬NO.07.60093
              （8）测头位置可调的测针，测头一端平面，一端为球面，调整用2.5mm   

内六角扳手 NO.07.60094
2.2.3 测针连接臂类
      （1）水平方向延伸用测针连接臂
               延伸长度 110mm（L=75mm）NO.07.60086
                   延伸长度 185mm （L=150mm）NO.07.60087
        （2）测针连接臂，用于扩大测量范围 NO.07.60057
2.2.4 测针几连接臂套
     （1）全套测针，连接臂选购件 NO.07.60148
              包括上面介绍的全部测针和连接臂，装于一附件盒中供货
     （2）部分测针、连接臂选购件 NO.07.60173
               包括： 07.60061、07.60060、07.60075、07.60096、18.60201、 

18.60202
            18.60203、18.60307、07.60093、07.60094 装于一附件盒中供货
     （3）测针、固定杆选购件套 NO.07.60175
                装在聚丙烯盒中供货，包括：
              测针连接件 NO.07.60177
               测头，谇硬钢制，适用于测槽、孔、台阶等，倾斜8度： NO.07.60178
               测头，谇硬钢制，适用于深度测量和各径向排孔的孔NO.07.60179
               测针，谇硬钢制，球径为：
                   0.9mm                 NO.07.60180
                         1.9mm                 NO.07.60181
                         2.9mm                 NO.07.60182
               测针，8mm底径的锥形测针，谇硬钢制 NO.07.60183
                延伸件长：20mm，M3至M3连接 NO.07.6018         

                         长：20mm，M3至M2.5连接 NO.07.60185







































PAGE  
1

